5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- отключить аккумуляторную батарею,

- подключить провода к клеммам розетки № 1, 2, 4, 6, 7 и закрепить розетку на подро-зетнике с помощью винтов и гаек М5,

- присоединить три провода от клемм розетки № 1, 2, 6 к левому заднему фонарю, а один провод от клеммы №4 к правому заднему фонарю (см. схему Рис. 2)

- места соединения проводов заизолировать,

- проверить на автомобиле действие указателей поворотов, габаритных огней и сигнала торможения.

Рисунок 2.  Схема подключения электрооборудования

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область, г. Коломна,

### Озерское шоссе-55

ИНН 5022020095

тел. +7(496) 616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

## УСТРОЙСТВО ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

ГАЗ 3302 1994-2009

ГАЗ A22R22 бортовая (Next) 2013г.-

Код GAZ-05

### Руководство по монтажу и эксплуатации

Рисунок 1.

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

##### 1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 750 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 50 кг.

1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4 При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 50 кг - 750 кг - 12 кг |
| --- | --- |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. | ТСУ ГАЗ 3302 в сборе Болт М10 х 35 Гайка М10 Сертификат Руководство | - 1 шт. - 8 шт. - 8 шт. - 1 шт. - 1 шт. |
| --- | --- | --- |

##### 4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- расположить ТСУ строго симметрично оси автомобиля так, чтобы отверстия кронштейна поз.1 совпали с отверстиями рамы автомобиля;

- закрепить кронштейн поз.1 4 болтами и гайками поз.2 к раме автомобиля;

- хомут и пластину поз.4 закрепить к балке автомобиля 4 болтами гайками поз.3;

- произвести окончательную затяжку гаек с моментом 30 - 35 Н м;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.