ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1200 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 75кг |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 1200кг |
| Масса ТСУ, не более | - 13,0кг |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1 | ТСУ GAZ-08 | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Шар | - 1 шт. |
| 3 | Подрозетник | - 1 шт. |
| 4 | Шайба ø12х40 | - 6 шт. |
| 5 | Болт М10х90 | - 2 шт. |
| 6 | Болт М10х100 | - 4 шт. |
| 7 | Болт М12х1,25х70 | - 2 шт. |
| 8 | Гайка М10 | - 6 шт. |
| 9 | Гайка М12х1,25 (самоконтр.) | - 2 шт. |
| 10 | Шайба 10 | - 6 шт. |
| 11 | Шайба пружинная 10 | - 6 шт. |
| 12 | Сертификат | - 1 шт. |
| 13 | Руководство | - 1 шт. |

- УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

-	Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Расположить ТСУ поз.1 строго по продольной оси автомобиля таким образом, чтобы отверстия в боковых кронштейнах находились в центральной части лонжеронов, а отверстия в центральной планке ТСУ – в центральной части усилителя задней панели кузова;

- По отверстиям в кронштейнах и центральной планке ТСУ просверлить в лонжеронах и усилителе задней панели сквозные отверстия Ø13мм;

- Установить ТСУ поз.1 и закрепить его к кузову автомобиля с помощью крепежных элементов поз.4,5,6,8,10,11;

- Установить шар поз.2 и подрозетник поз.3 крепежными элементами поз.7,9;

- Произвести затяжку резьбовых соединений с моментами: 55Н·м для М10 и 85Н·м для М12;

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# РОССИЯ

# ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ГАЗ 3110

ГАЗ 31105

ГАЗ 31029

ГАЗ 2410

1986-2009г.в.

(кроме а\м с баком 70л)

Код: GAZ-08

### Руководство по монтажу и эксплуатации