Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускается буксировка прицепа полной массой более 2500 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 100 кг.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50 мм |
| Вертикальная нагрузка на шар S, не более | - 100 кг |
| Технически допустимая масса тягача T | - см. СТС |
| Полная масса буксируемого прицепа C, не более | - 2000 кг |
| Параметр Dc, не более | - 14,3 кН |
| Масса ТСУ, не более | - 22 кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|  | ТСУ | - 1 шт. | 12. | Гайка М12 | - 4 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрозетник | - 1 шт. | 13. | Гайка М16 | - 4 шт. |
|  | Шар | - 1 шт. | 14. | Шайба Ø10 | - 20 шт. |
|  | Кронштейн правый | - 1 шт. | 15. | Шайба пружинная Ø10 | - 10 шт. |
|  | Кронштейн левый | - 1 шт. | 16. | Шайба Ø12 | - 4 шт. |
|  | Кронштейн отбойника | - 2 шт. | 17. | Шайба пружинная Ø12 | - 4 шт. |
|  | Болт М10х30 | - 10 шт. | 18. | Шайба Ø16 | - 6 шт. |
|  | Болт М12х35 | - 4 шт. | 19. | Шайба пружинная Ø16 | - 6 шт. |
|  | Болт М16х45 | - 4 шт. | 20. | Сертификат | - 1 шт. |
|  | Болт М16х50 | - 2 шт. | 21. | Руководство | - 1 шт. |
|  | Гайка М10 | - 10 шт. |  |  |  |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Демонтируйте задний отбойный брус с автомобиля и кронштейны его крепления (кронштейны больше не используются);

- Закрепите к раме автомобиля кронштейны (поз.4,5) используя крепежные элементы показанные на рис.1;

- Рассверлить имеющиеся отверстия в раме автомобиля в точках «А» до Ø12 мм и закрепить, используя крепежные элементы (поз.7,11,14,15);

- Установить кронштейны отбойника (поз. 6) используя крепежные элементы (поз. 8,12,16,17);

- Установить ТСУ (поз.1) между кронштейнами и зафиксируйте его с помощью крепежных элементов (поз.9,13,18,19);

- Установить задний отбойный брус используя штатные крепежные элементы;

- Установить шар (поз.3) и подрозетник (поз.2) на ТСУ с помощью крепежных элементов (поз.10,13,18,19);

- Окончательную затяжку болтов и гаек произвести с моментом:

- резьба М10 – 49 Н·м; - резьба М12 – 79 Н·м; - резьба М16 – 135 Н·м;

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

- РОССИЯ ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

- г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

www.avtos.su

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

ГАЗель Next (бортовая) 2016г.-

Код: GAZ-15

### Руководство по монтажу и эксплуатации