Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1500 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кс.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50 мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 75 кг |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 1500 кг |
| Масса ТСУ, не более | - 19,5 кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1 | ТСУ Subaru Forester | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подрозетник | - 1 шт. |
| 3 | Кронштейн правый | - 1 шт. |
| 4 | Кронштейн левый | - 1 шт. |
| 5 | Шар | - 1 шт. |
| 6 | Планка закладная 1 (108х56х5) | - 2 шт. |
| 7 | Планка закладная 2 (56х56х5) | - 2 шт. |
| 8 | Втулка Ø16х79 | - 2 шт. |
| 9 | Втулка Ø16х85 | - 2 шт. |
| 10 | Втулка Ø16х89 | - 2 шт. |
| 11 | Болт М12х120 | - 6 шт. |
| 12 | Болт М12х35 | - 4 шт. |
| 13 | Болт М12х1,25х70 | - 2 шт. |
| 14 | Гайка М12 | - 10 шт. |
| 15 | Гайка М12х1,25 (самостоп.) | - 2 шт. |
| 16 | Шайба Ø12 | - 10 шт. |
| 17 | Шайба Ø12х40 | - 4 шт. |
| 18 | Шайба пружинная Ø12 | - 10 шт. |
| 19 | Руководство | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

-	Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Демонтировать глушители. Извлечь резиновые заглушки (больше не используются) из штатных отверстий в лонжеронах автомобиля и пластиковые вставки из багажника;

- Зафиксировать (без затяжки) кронштейны (поз. 3, 4) на штатных отверстиях в лонжеронах автомобиля, с помощью крепежных элементов (поз. 11, 14, 16, 17, 18) и втулок (поз. 8, 9, 10). Для установки втулки (поз. 10) рассверлить нижнее отверстие в лонжероне до Ø17 мм. Между кронштейнами (поз. 3, 4) и лонжеронами автомобиля установить планки закладные (поз. 6, 7);

- Зафиксировать ТСУ (поз. 1) на правом и левом кронштейнах (поз. 3, 4) с помощью крепежных элементов (поз. 12, 14, 16, 18);

- Установить шар (поз.5) и подрозетник (поз.2) на ТСУ (поз.1) с помощью крепежных элементов (поз.13, 15);

- Произвести стяжку всех крепежных элементов с моментом 85 Н·м;

- Установить глушители и пластиковые вставки багажника на место;

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Subaru Forester

2008-2012г.

Код: SU-05

### Руководство по монтажу и эксплуатации