5  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов  и гаек М5 или с помощью саморезов.

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Схема подключения электрооборудования

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# РОССИЯ     ООО «AvToS»

140400, Московская область, г. Коломна,

### улица Озерское шоссе, дом 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

SUZUKI Liana (хетчбек)

2005-2008г.в.

КОД SZ 07

Рис.1

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

##### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более   1200кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

1.2  Вертикальная статическая нагрузка  на сцепной шар не более 75 кг

1.3  Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4  При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 75 кг - 1200 кг - 17,6 кг |
| --- | --- |

3  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | ТСУ в сборе Шар Подрозетник Кронштейн левый Кронштейн правый Уголок левый Уголок правый Болт М10х35 (88) Шайба большая (13х35х3) Шайба Ø10 Шайба пружинная Ø10 Гайка М10 Болт М10х50 (88) Втулка (dу 15) L=10 Втулка (dу 15) L=13 Втулка (dу 15) L=16 Болт М12х1,25х70 (88) Гайка М12х1,25 Руководство | - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 6 шт. - 6шт. - 12шт. - 12шт. - 12шт. - 6шт. - 2шт. - 2шт. - 2шт. - 2шт. - 2шт. - 1шт |
| --- | --- | --- |

##### УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

-  установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- снять бампер и удалить запасное колесо;

- приложить ТСУ поз.1 к задней панели автомобиля так, чтобы отверстия на кронштейнах ТСУ совпали с существующими отверстиями;

- используя ТСУ как кондуктор просверлить отверстия Ø13 мм;

- в соответствии с рис.1 используя крепежные элементы установить кронштейны поз.4,5 и закрепить ТСУ на автомобиле (кронштейны поз.4,5 устанавливаются в багажнике автомобиля, обязательно установить втулки поз.14,15,16, шайбы поз.9 устанавливаются с нижней стороны днища автомобиля);

- ВНИМАНИЕ!!!   Установка ТСУ без дистанционных втулок поз.14,15,16 может привести к деформации элементов кузова автомобиля при монтаже и их разрушению при эксплуатации.

- в днище автомобиля в соответствии с осями отверстий кронштейнов поз.4,5 просверлить отверстия Ø13мм.

- используя крепежные элементы установить уголки поз.6,7 с нижней стороны днища автомобиля (шайбы поз.9 устанавливаются с нижней стороны днища автомобиля);

- в соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- с помощью болтов поз.17 и гаек поз.18 установить шар на место;

- в нижней части бампера для выхода шара в соответствии с ТСУ, сделать вырез шириной 90 мм и высотой 60мм;

- установить бампер и запасное колесо на место;

-  произвести полную затяжку резьбовых соединений с моментом 30-35 Нм;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.