Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1200 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50 мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 75 кг |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 1200 кг |
| Масса ТСУ, не более | - 19,0 кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|  | ТСУ Suzuki SX4 | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Кронштейн правый | - 1 шт. |
|  | Кронштейн левый | - 1 шт. |
|  | Подрозетник | - 1 шт. |
|  | Шар | - 1 шт. |
|  | Пластина 1 | - 2 шт. |
|  | Пластина 2 | - 2 шт. |
|  | Втулка Ø16х90 | - 2 шт. |
|  | Втулка Ø16х76 | - 2 шт. |
|  | Втулка дистанционная Ø21,3х15 | - 4 шт. |
|  | Втулка дистанционная Ø21,3х12 | - 2 шт. |
|  | Болт М10х130 | - 4 шт. |
|  | Болт М10х30 | - 4 шт. |
|  | Болт М12x60 | - 6 шт. |
|  | Болт М12х1,25x70 | - 2 шт. |
|  | Гайка М10 | - 8 шт. |
|  | Гайка М12 | - 6 шт. |
|  | Гайка М12x1,25 (самостоп.) | - 2 шт. |
|  | Шайба Ø10 | - 8 шт. |
|  | Шайба пружинная Ø10 | - 8 шт. |
|  | Шайба Ø12 | - 6 шт. |
|  | Шайба пружинная Ø12 | - 6 шт. |
|  | Руководство | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

-Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

-Демонтируйте бампер и усилитель бампера;

-Со стороны багажника рассверлите отв.А до Ø 17мм, в полученные отв. вставьте втулки (поз.8,9), установите пластины (поз.6);

-Установите кронштейны (поз.2,3), с помощью крепежных элементов (поз.12,16,19,20);

-Установите пластины (поз.7), предварительно просверлив отв. Ø11мм в багажнике автомобиля;

-Приложите ТСУ (поз.1) к задней стенке автомобиля, совместите отв.В. Просверлите отв.Ø13мм в   точках С. Закрепите ТСУ с помощью крепежных элементов (поз.14,17,21,22) и втулок (поз.10,11);

-Установить шар (поз.5) и подрозетник (поз.4) на ТСУ с помощью крепежных элементов (поз.15,18);

-Окончательную затяжку болтов и гаек произвести с моментом:

- резьба М10 – 55 Н·м;

- резьба М12 – 85 Н·м;

-В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

-Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. (496) 616-92-67; факс 616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Suzuki SX4 SEDAN

2007-2016г.

Код: SZ 10

### Руководство по монтажу и эксплуатации