5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

- РОССИЯ ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

- г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496) 616-92-67;

факс +7(496) 616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

###### Код VAZ-04	ВАЗ 2104

###### Код VAZ-05	ВАЗ 2105 (2107)

###### Код VAZ-06	ВАЗ 2106 (2101, 2103)

### Руководство по монтажу и эксплуатации

Рисунок 1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 800 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 50 кг.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 50 кг - 800 кг - 10 кг |
| --- | --- |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

для а/м ВАЗ 2104				  для а/м ВАЗ 2105

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | ТСУ ВАЗ 2104 в сборе Болт М10х30 Гайка М10 Шайба Ø10 Шайба пружинная Ø10 Болт М16х35 Шайба Ø16 | - 1 шт. - 7 шт. - 7 шт. - 3 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 2 шт. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | ТСУ ВАЗ 2105 в сборе Болт М10х30 Гайка М10 Шайба Ø10 Шайба пружинная Ø10 Болт М16х35 Шайба Ø16 | - 1 шт. - 6 шт. - 6 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

для а/м ВАЗ 2106	 	 	     на все модели

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | ТСУ ВАЗ 2106 в сборе Болт М10х30 Гайка М10 Шайба Ø10 Шайба пружинная Ø10 Болт М8х35 Гайка М8 | - 1 шт. - 6 шт. - 6 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 4 шт. | 8. 9. | Руководство Сертификат | - 1 шт. - 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- прикрепить поперечную трубу ТСУ:

ВАЗ 2104, 2105 - к буксировочным проушинам а/м с помощью болтов поз.6 (см. рисунок 1);

ВАЗ 2106 – к кронштейнам крепления бампера а/м, предварительно сняв бампер и   просверлив 4 отв. Ø 9 мм по отв. в боковых кронштейнах ТСУ;

- с помощью хомутов установить хребтовую балку ТСУ так, чтобы она расположилась строго симметрично продольной оси а/м;

- по отв. в кронштейне просверлить в днище а/м -  3 отв. Ø 11мм (для а/м ВАЗ 2104);

2 отв. Ø 11мм (для а/м ВАЗ 2105, ВАЗ 2106);

- закрепить ТСУ с помощью крепежных элементов, указанных на рисунке 1;

- произвести окончательную затяжку болтов и гаек с моментами 30 - 35 Н·м;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.