5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов.

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Схема подключения электрооборудования

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область, г. Коломна,

### улица Озерское шоссе, дом 55

ИНН 5022020095

Тел. +7(496)616-92-67;

Факс +7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ВАЗ 2115, 21099

Код VAZ-15

(без снятия бампера и сверления машины)

Рис.1

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

##### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 750 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 50 кг.

1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4 При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 50 кг - 750 кг - 15 кг |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | ТСУ ВАЗ в сборе Поперечина в сборе Уголок Болт М10х30 Болт М8х20 Гайка М10 Шайба Ø10 (большая) Шайба Ø10 Шайба Ø8 Руководство Сертификат | - 1 шт. - 1 шт. - 4 шт. - 7 шт. - 4 шт. - 7 шт. - 3 шт. - 7 шт. - 4 шт. - 1шт. - 1 шт. |
| --- | --- | --- |

##### УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- в багажнике освободить доступ для закладных элементов поз.3;

- под запасным колесом снять заглушки;

- установить поперечину на автомобиле так чтобы оси отверстий совпали с осями отверстий лонжерона;

- с помощью крепежных элементов поз.3,5,9 установить поперечину на автомобиль;

- с помощью крепежных элементов закрепить ТСУ к поперечине и к полу багажника;

- подключить электрооборудование;

-  произвести полную затяжку резьбовых соединений с моментом 30-35 Нм;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.