5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Схема подключения электрооборудования

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

- РОССИЯ ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

- г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496) 616-92-67;

факс +7(496) 616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

###### Код VAZ-34	ВАЗ 2104

###### Код VAZ-35	ВАЗ 2105 (2107)

###### Код VAZ-36	ВАЗ 2106 (2101, 2103)

Съемный шар

### Руководство по монтажу и эксплуатации

Рисунок 1.

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

##### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 800 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 50 кг

1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4 При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 50 кг - 800 кг - 12 кг |
| --- | --- |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

для а/м ВАЗ 2104				  для а/м ВАЗ 2105

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | ТСУ ВАЗ 2104 в сборе Болт М10х30 Гайка М10 Шайба Ø10 Шайба пружинная Ø10 Болт М16х35 Шайба Ø16 | - 1 шт. - 7 шт. - 7 шт. - 3 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 2 шт. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | ТСУ ВАЗ 2105 в сборе Болт М10х30 Гайка М10 Шайба Ø10 Шайба пружинная Ø10 Болт М16х35 Шайба Ø16 | - 1 шт. - 6 шт. - 6 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

для а/м ВАЗ 2106				на все модели

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | ТСУ ВАЗ 2106 в сборе Болт М10х30 Гайка М10 Шайба Ø10 Шайба пружинная Ø10 Болт М8х35 Гайка М8 | - 1 шт. - 6 шт. - 6 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 4 шт. - 4 шт. | 8. 9. 10. 11. 12. | Болт М12х1,25х70 Гайка М12х1,25 Пластина Руководство Сертификат | - 2 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- прикрепить поперечную трубу ТСУ:

ВАЗ 2104, 2105 - к буксировочным проушинам а/м с помощью болтов поз. 6 (см. рисунок 1);

ВАЗ 2106 – к кронштейнам крепления бампера а/м, предварительно сняв бампер и   просверлив 4 отв. Ø 9 мм по отв. в боковых кронштейнах ТСУ;

- с помощью хомута установить хребтовую балку ТСУ так, чтобы она расположилась строго симметрично продольной оси а/м;

- по отв. в кронштейне просверлить в днище а/м -  3 отв. Ø 11мм (для а/м ВАЗ 2104);

2 отв. Ø 11мм (для а/м ВАЗ 2105, ВАЗ 2106);

- закрепить ТСУ с помощью крепежных элементов, указанных на рисунке 1;

- произвести окончательную затяжку болтов и гаек с моментами 30 - 35 Н·м;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.