ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1250 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 75кг |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 1250кг |
| Масса ТСУ, не более | - 22,5кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1 | ТСУ VW-21 | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подрозетник | - 1 шт. |
| 3 | Шар | - 1 шт. |
| 4 | Усилитель левый | - 1 шт. |
| 5 | Усилитель правый | - 1 шт. |
| 6 | Кронштейн левый | - 1 шт. |
| 7 | Кронштейн правый | - 1 шт. |
| 8 | Болт М6х25 | - 4 шт. |
| 9 | Болт М10х30 | - 4 шт. |
| 10 | Болт М12х30 | - 4 шт. |
| 11 | Болт М12х40 | - 4 шт. |
| 12 | Болт М12х1,25х70 | - 2 шт. |
| 13 | Гайка М10 | - 4 шт. |
| 14 | Гайка М12 | - 2 шт. |
| 15 | Гайка М12х1,25 самоконтр. | - 2 шт. |
| 16 | Шайба 12 увеличенная ø35мм | - 4 шт. |
| 17 | Шайба 12 | - 8 шт. |
| 18 | Шайба 10 | - 4 шт. |
| 19 | Шайба 6 | - 4 шт. |
| 20 | Шайба пружинная 6 | - 4 шт. |
| 21 | Шайба пружинная 10 | - 4 шт. |
| 22 | Шайба пружинная 12 | - 8 шт. |
| 23 | Наклейка-напоминание | - 1 шт. |
| 24 | Руководство | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

-	Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Демонтировать бампер и усилитель бампера (усилитель более не понадобится);

- Через имеющиеся в лонжеронах автомобиля отверстия «А» (см.рис.1) закрепить кронштейны поз.6,7 с помощью крепежных элементов поз.10,16,22 (крепления не затягивать);

- Крепежными элементами поз.11,14,17,22 закрепить ТСУ поз.1 на задней панели кузова автомобиля через отверстия «В» крепежными элементами усилителя бампера (крепления не затягивать);

- Через отверстия «Б» закрепить на задней панели кузова автомобиля усилители поз.4,5 крепежными элементами поз.9,13,18,21 и соединить их с ТСУ поз.1 и кронштейнами поз.6,7 крепежными элементами 11,14,17,22;

- Установить на ТСУ поз.1 сцепной шар поз.3 и подрозетник поз.4, после чего произвести затяжку всех резьбовых соединений моментами: М10-55Нм, М12-85Нм;

- С помощью крепежных элементов поз.8,19,20 установить бампер на ТСУ поз.1;

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

VOLKSWAGEN Caddy III 2004-2015г.

Код: VW-21

### Руководство по монтажу и эксплуатации